Załącznik Nr … do Zad. Nr 11

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia: zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 2D

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji:  2018

| Lp. | Wymagania Techniczne | ilość | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE podać/opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA) zintegrowany ze źródlem światła LED | 2szt. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| 1 | Urządzenie kompatybilne z systemem integracji Sali operacyjnej w zakresie sterowania funkcjami min:balans bieli, wł/wył , jasność, , wzmocnienie, zoom, balans bieli, przesłona,wyzwalacz, |  | Tak |  |  |
| 2 | Wizuakizacja 2D (bez dodatkowych modułów) we współpracy z dedykowanym wideolaparoskopwem. |  |  |  |  |
| 3 | Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem |  | Tak |  |  |
| 4 | Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4 |  | Tak |  |  |
| 5 | Źródło światła LED z czterema diodami |  | Tak |  |  |
| 6 | Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| 7 | Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia |  | Tak |  |  |
| 8 | Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej |  | Tak |  |  |
| 9 | kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR |  | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych |  | Tak |  |  |
| 11 | Dedykowany program do obserwacji przy pomocy wideocystoskopu |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| 12 | Tryb "laser" - do pracy z laserem do zastosowań endoskopowych; zapobiega rozmyciu obrazu podczas pracy lasera |  | Tak |  |  |
| 13 | Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną |  | Tak |  |  |
| 14 | Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI |  | Tak |  |  |
| 15 | Wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C |  | Tak |  |  |
| 16 | Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury |  | Tak |  |  |
| 17 | Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego |  | Tak |  |  |
| 18 | Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka |  | Tak |  |  |
| 19 | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash |  | Tak |  |  |
| 20 | Pamięć zewnętrzna w komplecie |  | Tak |  |  |
| 21 | Pamięć wewnętrzna urządzenia |  | Tak |  |  |
| 22 | Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff |  | Tak |  |  |
| 23 | Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD |  | Tak |  |  |
| 24 | możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej |  | Tak |  |  |
| 25 | Automatyczny dobór ekspozycji (17 stopni) |  | Tak |  |  |
| 26 | w zestawie przewód sygnałowy SDI dł. 2,5m |  | Tak |  |  |
| 27 | Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni |  | Tak |  |  |
| 28 | Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu |  | Tak |  |  |
| 29 | Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego |  | Tak |  |  |
| 30 | Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8 |  | Tak |  |  |
| 31 | Ręczne dostosowanie jasności obrazu w przedziale -17 do +17 |  | Tak |  |  |
| 32 | Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej (od -8 do +8) |  | Tak |  |  |
| 33 | 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w NBI (Auto, Mode 1-3) |  | Tak |  |  |
| 34 | 2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR |  | Tak |  |  |
| 35 | Możliwość przypisania ustawień dla 20. użytkowników |  | Tak |  |  |
| 36 | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania |  | Tak |  |  |
| 37 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50. rekordów) |  | Tak |  |  |
| 38 | Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| 39 | Możliwość ochrony danych hasłem |  | Tak |  |  |
| 40 | Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć |  | Tak |  |  |
| 41 | Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz |  | Tak |  |  |
| 42 | Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora |  | Tak |  |  |
| 43 | Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego |  | Tak |  |  |
| 44 | Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak) |  | Tak |  |  |
| 45 | Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu |  | Tak |  |  |
| 46 | Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) |  | Tak |  |  |
| 47 | 3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła |  | Tak |  |  |
| 48 | Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby ośmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach obrazu (tryb ośmiostopniowy) |  | Tak |  |  |
| 49 | Filtr moire - dwustopniowy |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| 50 | 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski) |  | Tak |  |  |
| 51 | Możliwość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| 52 | Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika |  | Tak |  |  |
| 53 | Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off |  | Tak |  |  |
| 54 | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB) |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| 55 | Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień) |  | Tak |  |  |
| 56 | Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego |  | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie - 0 pkt |
| 57 | Wyświetlanie kodów błędów |  | Tak |  |  |
| 58 | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty |  | Tak |  |  |
| 59 | Zabezpiecznie przed porażeniem elektrycznycm - klasa I |  | Tak |  |  |
| II | Głowica kamery endoskopowej Full HD , trzyprzetwornikowa, | 2szt. | Tak |  |  |
| 1 | kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej |  | Tak |  |  |
| 2 | Typ ochrony BF |  | Tak |  |  |
| 3 | 3 programowalne przyciski funkcyjne |  | Tak |  |  |
| 4 | zoom optyczny oraz ostrość sterowane pokrętłami |  | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie - 0 pkt |
| 5 | możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| 6 | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych |  | Tak |  |  |
| 7 | Możliwość sterylizacji w Sterrad i EtO |  | Tak |  |  |
| III | Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania | 2szt. | Tak |  |  |
| 1 | Urządzenie kompatybilne z systemem integracji Sali operacyjnej w zakresie sterowania funkcjami min: start/stop,cisnienie,przepływ, automatyczne oddymianie . |  | Tak |  |  |
| 2 | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min |  | Tak |  |  |
| 3 | Dwustopniowa, automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie 0-10s. Instalacja drenu do oddyminia na panelu przednim urządzenia. |  | Tak, podać |  |  |
| 4 | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia. Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia |  | Tak |  |  |
| 5 | Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia |  | Tak |  |  |
| 6 | Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg |  | Tak |  |  |
| 7 | Wskaźniki numerczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu l/min. |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| 8 | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego |  | Tak |  |  |
| 9 | Dreny i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dren do insuflacji 1 szt..; dren do oddymiania; |  | Tak |  |  |
| 10 | 2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni |  | Tak |  |  |
| 11 | 3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki. |  | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 |  | Tak |  |  |
| 13 | Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia |  | Tak |  |  |
| 14 | Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego |  | Tak |  |  |
| 15 | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną. |  | Tak |  |  |
| 16 | Dren silikonowy do insuflacji, autoklawowalny | 2szt. | Tak |  |  |
| 17 | Dren do automatycznego oddymiania; do montażu w przepustnicy insuflatora; autoklawowalny | 2 szt. | Tak |  |  |
| 18 | Przewód komunikacyjny insuflator-diatermia | 2 szt. | Tak |  |  |
| 19 | Filtr do insuflatora; op. 10 szt. | 2op. | Tak |  |  |
| IV | Pompa rolkowa, płucząca | 2szt. | Tak |  |  |
| 1 | przyciski do włączenia pompy oraz uruchomienia płukania |  | Tak |  |  |
| 2 | przepływ w zakresie 0-1,8l/min (+-10%) |  | Tak |  |  |
| 3 | max. Ciśnienie 400mmHg |  | Tak |  |  |
| 4 | Zabezpieczenie przed nadciśnieniem - odcięcie rolek po przekroczeniu 500mmHg powyżej 5s (+-25mmHg) |  | Tak |  |  |
| 5 | Dreny wielorazowe do pompy | 20szt. | Tak |  |  |
| V | Wideolaparoskop śr. 10mm o kącie patrzenia 30°, autoklawowalny | 3szt. | Tak |  |  |
| 1 | urządzenie zintegrowane, oparte na technologii "chip-on-the-tip" (przetwornik obrazu na końcu dystalnym endoskopu) pozwalające na obrazowanie w jamie brzusznej oparte na elektronicznej transmisji obrazu bez wykorzystania soczewek wewnątrz tubusa |  | Tak |  |  |
| 2 | Światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| 3 | Trzy przyciski funkcyjne |  | Tak |  |  |
| 4 | Utrzymywanie stałej ostrości obrazu na całym ekranie, brak konieczności regulacji ostrości dzięki technologii chip-on-the-tip |  | Tak |  |  |
| 5 | Kontener metalowy do mycia i sterylizacji wideolaparoskopu | 3 szt. | Tak |  |  |
| VI | Wideolaparoskop śr. 10mm o kącie patrzenia 0°, autoklawowalny | 1 szt. | Tak |  |  |
| 1 | urządzenie zintegrowane, oparte na technologii "chip-on-the-tip" (przetwornik obrazu na końcu dystalnym endoskopu) pozwalające na obrazowanie w jamie brzusznej oparte na elektronicznej transmisji obrazu bez wykorzystania soczewek wewnątrz tubusa |  | Tak |  |  |
| 2 | Światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| 3 | Utrzymywanie stałej ostrości obrazu na całym ekranie, brak konieczności regulacji ostrości dzięki technologii chip-on-the-tip |  | Tak |  |  |
| 4 | Kontener metalowy do mycia i sterylizacji wideolaparoskopu | 1szt. | Tak |  |  |
| VII | Optyka laparoskopowa, średnica 10mm, kąt patrzenia 30°, HD; autoklawowlana; zawiera system soczewek asferycznych, z kontenerem do sterylizacji w zestawie, standardowe przyłacze okularowe do głowicy kamery | 5szt. | Tak |  |  |
| VIII | Optyka laparoskopowa, średnica 10mm, kąt patrzenia 45°, HD; autoklawowlana; zawiera system soczewek asferycznych; z kontenerem do sterylizacji w zestawie, standardowe przyłacze okularowe do głowicy kamery | 1szt. | Tak |  |  |
| IX | Optyka laparoskopowa, średnica 10mm, kąt patrzenia 0°, HD; autoklawowlana; zawiera system soczewek asferycznych; z kontenerem do sterylizacji w zestawie,standardowe przyłacze okularowe do głowicy kamery | 1szt. | Tak |  |  |
| X | Światłowód we wzmocnionej, nieprzezroczystej osłonie | 2szt. | Tak |  |  |
| 1 | średnica wiązki 4,25 mm; średnica zewnętrzna 8,4 mm |  | Tak |  |  |
| 2 | długość 3 m; waga 323 g |  | Tak |  |  |
| 3 | przeznaczony dop optyk o śr. pow. 4mm |  | Tak |  |  |
| XI | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  | Tak |  |  |
| 2 | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu u Zamawiającego w cenie oferty. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  | Tak |  |  |
| 3 | Okres gwarancji – 36 miesięcy. |  | Tak |  |  |
| 4 | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. |  | Tak, podać |  |  |
| 5 | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. |  | Tak |  |  |
| 6 | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. |  | Tak podać |  |  |
| 7 | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. |  | Tak |  |  |
| 8 | W przypadku naprawy trwającej powyżej 10 dni (w okresie gwarancji) Wykonawca zobowiązany jest wstawić Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie zastępcze, o tym samym przeznaczeniu, wolne od wad oraz przedłużyć okres gwarancji o czas naprawy. |  | Tak |  |  |
| 9 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski |  | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 10 | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. |  | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                  pieczątka i podpis Wykonawcy

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.