Załącznik Nr … do Zad. Nr 22

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1.Pełna nazwa urządzenia:  System komputerowy  rejestracji parametrów procesu urządzeń 
       technologicznych oraz obiegu  materiału poddawanego sterylizacji w Centralnej Sterylizatorni – 1 szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji:2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa obejmuje wyłącznie oprogramowanie bez wyposażenia sprzętowego | Tak |  |  |
|  | Obserwacja stanu autoklawów i myjni przez certyfikowane, bezpośrednie połączenie ze sterownikami urządzeń w czasie rzeczywistym (nie dopuszcza się użycia portów drukarkowych) | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie pracy autoklawów i myjni w sposób ciągły – wyświetlanie stanu urządzenia, monitorowanie błędów i informacji w trybie czuwania oraz w trakcie pracy | Tak |  |  |
|  | Rejestracja procesów myjni i sterylizatorów oraz archiwizacja tych parametrów na twardym dysku, back up w bezpiecznej formie. | Tak |  |  |
|  | Dokumentacja przyjęcia, załadunku materiału do myjni dezynfektorów, wyładunku z myjni dezynfektorów, pakowania i załadunku do sterylizatorów, wyładunku ze sterylizatorów, dokumentacja wydania przy użyciu skanerów kodów kreskowych | Tak |  |  |
|  | Dokumentacja procesu obróbki narzędzi ( proces mycia i dezynfekcji i sterylizacji) z przypisaniem wykonywanych czynności do personelu fizycznie go wykonującego, przy użyciu skanerów kodów kreskowych – przyjęcie do mycia, przyjęcie do sterylizacji oraz zatwierdzanie procesów załadunek, wyładunek, przyjęcie do strefy czystej | Tak |  |  |
|  | Przechowywanie wszystkich informacji o obrabianych narzędziach, programach mycia i sterylizacji z konkretnymi rzeczywistymi danymi procesów, personelu obsługującego w bezpiecznej formie na dyskach twardych w sposób zabezpieczający przed utratą danych. Baza danych bez ograniczeń | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do zbierania danych oraz ich przechowywania bez ograniczeń ilości danych ani wielkości produkcji rocznej lub docelowej | Tak |  |  |
|  | Bezpośrednia korelacja danych między dokumentacją obróbki i dokumentacją procesu, w którym ta obróbka miała miejsce. Możliwość wglądu w parametry przebiegu procesu bezpośrednio z poziomu dokumentacji obróbki konkretnego zestawu czy obrabianego narzędzia bez potrzeby zapisywania numeru wsadu i zamykania okna dot. dokumentacji obróbki oraz otwierania okna dot. dokumentacji procesów i tam wyszukiwania tego wsadu | Tak |  |  |
|  | Możliwość tworzenia sprawozdań dotyczących wykorzystania sprzętu | Tak |  |  |
|  | Identyfikacja wraz z kodami dostępu do odpowiednich poziomów kompetencji dla personelu obsługującego oprogramowanie wraz z możliwością logowania do systemu przy użyciu skanera kodów kreskowych oraz klawiatury i klawiatury ekranowej | Tak |  |  |
|  | Możliwość graficznej prezentacji i przechowywania wykresów przebiegu procesów przeprowadzanych w myjni i sterylizatorach | Tak |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja wsadu myjni i sterylizatorów przy użyciu kodu kreskowego oraz jego korelacji z danymi dotyczącymi danego procesu, w którym zestaw czy pojedyncze narzędzie było myte czy dezynfekowane | Tak |  |  |
|  | Możliwość tworzenia sprawozdań dotyczących wykorzystania sprzętu (myjnia i sterylizator) | Tak |  |  |
|  | Tworzenie bilingu do faktur dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych szpitala w oparciu o automatycznie wyliczane w systemie kosztów obróbki danych przedmiotów, uwzględniając koszty mycia, dezynfekcji, sterylizacji | Tak |  |  |
|  | Przedstawianie w postaci zdjęć, filmów wyglądu danych składników zestawów podczas pracy stanowiskowej | Tak |  |  |
|  | Zapewnienie eliminacji wydania nie wydezynfekowanych, wysterylizowanych lub obarczonych błędem narzędzi oraz wydania do niewłaściwego odbiorcy | Tak |  |  |
|  | Drukowanie samoprzylepnych etykiet typu „Sandwich” umożliwiających wydanie po myciu i dezynfekcji oraz identyfikację zawartości opakowania, zwrot oraz dołączenie do dokumentacji pacjenta | Tak |  |  |
|  | Dokumentowanie testowania myjni i sterylizatorów testami technologicznymi i ich rejestracja | Tak |  |  |
|  | Książka serwisowa myjni prowadzona w systemie- automatyczne przypominanie i informowanie o konieczności wykonania przeglądów i obsługi technicznej, planowanie terminów przeglądów – harmonogram przeglądów i obsługi technicznej | Tak |  |  |
|  | Rejestracja online parametrów procesu z myjni-dezynfektorów, sterylizatorów parowych i sterylizatora plazmowego | Tak |  |  |
|  | Drukowanie spisu zawartości zestawu narzędziowego na drukarkach laserowych | Tak |  |  |
| 23. | Umożliwianie śledzenia drogi zestawu czy przedmiotu obrabianego w obrębie Centralnej Sterylizatorni oraz poza | Tak |  |  |
| 24. | Obsługa systemu w języku polskim, komunikaty wyświetlane na ekranach systemu w języku polskim | Tak |  |  |
| 25. | System pracy stanowiskowej ma być przystosowany do stosowania równolegle trzech metod wprowadzania danych przez pracowników obsługujących na stanowiskach pracy systemu, przy pomocy ekranów dotykowych, skanerów, myszy i klawiatury | Tak |  |  |
| 26. | Pomiar i rejestracja danych mediów technologicznych – ciśnienie wody demi, wody miękkiej, sprężonego powietrza, przewodności wody demi | Tak |  |  |
| 27. | Funkcje administracyjne na wszystkich stanowiskach komputerowych. | Tak |  |  |
| 28. | Możliwość rejestracji pojedynczych narzędzi poprzez skanowanie kodu 2D (na każdym stanowisku strefy czystej) | Tak |  |  |
| 29. | System rejestracji posiadający autoryzację producenta myjni dezynfektorów, sterylizatorów do podłączenia i współpracy z systemem komputerowym (dołączyć do oferty autoryzację potwierdzające kompatybilność i możliwość współpracy z oferowanym systemem, wystawione przez producenta myjni dezynfektorów, sterylizatorów, które są wyrobami medycznymi). Wymóg dotyczy myjni i sterylizatorów zainstalowanych w Centralnej Sterylizatorni. | Tak |  |  |
| 30. | Do oferowanego elektronicznego systemu rejestracji obiegu narzędzi należy podłączyć myjnie dezynfektory i sterylizatory będące w posiadaniu Zamawiającego. | Tak |  |  |
| 31. | Wymagania odnośnie obsługi wydzielonych stanowisk komputerowych w poszczególnych strefach: |  |  |  |
| 31.a | Stanowisko komputerowe - PRZYJMOWANIE MATERIAŁU BRUDNEGO – szt.1 Stanowisko przystosowane do pracy/obsługi na wyposażeniu sprzętowym o parametrach minimalnych: - komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamięć 4GB, procesor i3 64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB - skaner kodów kreskowych: 1D, przenośny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym ładowaniem, sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna - drukarka laserowa A4, monochromatyczna, rozdzielczość 1200x1200 dpi, prędkość powyżej 40 str/min, ethernet 10/100 | Tak/podać |  |  |
| 31.b | Stanowisko komputerowe - ZAŁADUNEK MYJNI DEZYNFEKTORÓW – szt.1 Stanowisko przystosowane do pracy/obsługi na wyposażeniu sprzętowym o parametrach minimalnych: - komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamięć 4GB, procesor i3 64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB - skaner kodów kreskowych: 1D, przenośny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym ładowaniem, sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna | Tak/podać |  |  |
| 31.c | Stanowisko komputerowe - WYŁADUNEK MYJNI DEZYNFEKTORÓW – szt.1 Stanowisko przystosowane do pracy/obsługi na wyposażeniu sprzętowym o parametrach minimalnych: - komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamięć 4GB, procesor i3 64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB - skaner kodów kreskowych: 1D, przenośny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym ładowaniem, sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna | Tak /podać |  |  |
| 31.d | Stanowisko komputerowe - ZAŁADUNEK MYJNI WÓZKÓW I KONTENERÓW – szt.1 Stanowisko przystosowane do pracy/obsługi na wyposażeniu sprzętowym o parametrach minimalnych: - komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamięć 4GB, procesor i3 64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB - skaner kodów kreskowych: 1D, przenośny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym ładowaniem, sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna | Tak/podać |  |  |
| 31.e | Stanowisko komputerowe - WYŁADUNEK MYJNI WÓZKÓW I KONTENERÓW – szt.1 Stanowisko przystosowane do pracy/obsługi na wyposażeniu sprzętowym o parametrach minimalnych: - komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamięć 4GB, procesor i3 64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB - skaner kodów kreskowych: 1D, przenośny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym ładowaniem, sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna | Tak |  |  |
| 31.f | Stanowisko komputerowe - PAKOWANIE MATERIAŁU DO STERYLIZACJI – szt.5 Stanowisko przystosowane do pracy/obsługi na wyposażeniu sprzętowym o parametrach minimalnych: - komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamięć 4GB, procesor i3 64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB - skaner kodów kreskowych: 1D, przenośny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym ładowaniem, sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna - dostęp do stanowiska akcesoryjnego w strefie czystej (drukarki i skanery dokumentów) przez LAN, - drukarka kodów kreskowych: druk termotransferowy, pojemność załadunkowa 1000 etykiet, etykiety: (min. szer x min. dł.)100mm x 50mm, rozdzielczość 200dpi, komunikacja USB - drukarka znaczników laminowanych: szerokość nośnika: 24 mm, wydruk odporny na działanie wysokiej temperatury i środków chemicznych, komunikacja USB | Tak/podać |  |  |
| 31.g | Stanowisko komputerowe - ZAŁADUNEK STERYLIZATORÓW – szt.1 Stanowisko przystosowane do pracy/obsługi na wyposażeniu sprzętowym o parametrach minimalnych: - komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamięć 4GB, procesor i3 64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB - skaner kodów kreskowych: 1D, przenośny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym ładowaniem, sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna | Tak/podać |  |  |
| 31.h | Stanowisko komputerowe - WYŁADUNEK STERYLIZATORÓW – szt.1 Stanowisko przystosowane do pracy/obsługi na wyposażeniu sprzętowym o parametrach minimalnych: - komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamięć 4GB, procesor i3 64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB - skaner kodów kreskowych: 1D, przenośny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym ładowaniem, sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna | Tak/podać |  |  |
| 31.i | Stanowisko komputerowe - WYDANIE MATERIAŁU STERYLNEGO – szt.1 Stanowisko przystosowane do pracy/obsługi na wyposażeniu sprzętowym o parametrach minimalnych: - komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamięć 4GB, procesor i3 64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB - skaner kodów kreskowych: 1D, przenośny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym ładowaniem, sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna - drukarka laserowa A4, monochromatyczna, rozdzielczość 1200x1200 dpi, prędkość powyżej 40 str/min, ethernet 10/100 | Tak/podać |  |  |
| 31.j | Stanowisko komputerowe administracyjne - POKÓJ BIUROWY – szt.1 Stanowisko przystosowane do pracy/obsługi na wyposażeniu sprzętowym o parametrach minimalnych: - komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamięć 4GB, procesor i3 64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB - urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, drukująco-skanująco-kopiujące: wydruk kolorowy, duplex, podajnik ADF, ethernet 10/100, rozdzielczość druku 2400x600 dpi, rozdzielczość skanowania 1200x2400 dpi, szybkość druku 25 str/min. | Tak/podać |  |  |
| 32. | Gwarancja na system komputerowy 36 miesięcy liczona od dnia dokonania odbioru | Tak |  |  |
| 33. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
| 34. | Dostawa oraz uruchomienie oprogramowania na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 35. | Czas pełnego uruchomienia programu licząc od dnia montażu systemu | Tak/podać w dniach roboczych |  |  |
| 36. | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi systemu komputerowego na własny koszt – czas szkolenia będzie obejmował okres do pełnego uruchomienia programu. | Tak |  |  |
| 37. | Wykonawca zainstaluje system komputerowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 38. | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 39 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 40. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                          ....................................................

data                                                                                          pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.