PAKIET  3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | WYROBY Z KORPUSEM ALUMINIOWYM |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WÓZEK OGÓLNOZABIEGOWY TYP 1 szt. |  |  |
|  | Wózek ogólnozabiegowy z blatem z tworzywa ABS oraz dwoma półkami. | TAK |  |
|  | Korpusy wózka o konstrukcji nośnej szkieletowej wykonanej z profilu aluminiowego, łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS. Profil aluminiowy o przekroju 25x25 mm. | TAK |  |
|  | Profile zabezpieczone elektrolitycznie, pokryte farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care | TAK |  |
|  | Blat roboczy wózka zagłębiony, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, wychodzący poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej strony. Blat o wymiarach: 630x570 mm. (± 20 mm). | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowana z blatem 3-stronna galeryjka z tworzywa ABS o wysokości burty min. 60 mm i szerokości min. 30 mm | TAK, podać |  |
|  | Pod blatem roboczym dwie półki wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości 660kg/m3. Płyta o klasie higieny E1. | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Ø 25 mm. | TAK |  |
|  | Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcem. | TAK, podać |  |
|  | 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół | TAK |  |
|  | Wymiary wózka (szer. x gł. x wys.): 820x630x900mm (± 20 mm). | TAK, podać |  |
|  | Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV | TAK |  |
|  | Wyrób seryjny. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania Jakością, zgodnie z EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485. | TAK, załączyć |  |
|  | Wózek będący wyrobem medycznym, posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.). | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wraz informacją o dokonaniu wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. | TAK, załączyć |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 2. | WÓZEK WIELOFUNKCYJNY 1 szt. |  |  |  |
|  | Wózek medyczny dwudrzwiowy z dwoma szufladami. | TAK |  |  |
|  | Fronty drzwi i szuflady o grubości min. 22 mm wykonane w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć, z blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. | TAK, podać |  |  |
|  | Fronty drzwi i szuflady wyposażone w jednoczęściowe silikonowe uszczelki. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja frontów zapewniająca ich szczelne i ciche zamykanie. | TAK |  |  |
|  | Uchwyty do otwierania w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych min.: 135 x 25x28 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. | TAK |  |  |
|  | Blat wózka zagłębiony, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, wychodzący poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej strony. Blat o wymiarach: 630x570 mm. (± 10 mm) | TAK, podać |  |  |
|  | Zintegrowana z blatem 3-stronna galeryjka z tworzywa ABS o wysokości burty min. 60 mm i szerokości min. 30 mm. | TAK, podać |  |  |
|  | Szuflady umieszczone bezpośrednio pod blatem, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samodomykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. | TAK |  |  |
|  | Wysokiej jakości zawiasy do drzwi, metalowe niklowane, umożliwiające regulację frontów, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt 160°. Zawiasy z wygodną regulacją głębokości dzięki przekładni ślimakowej oraz z wbudowanym systemem samodomykania i spowalniania. | TAK |  |  |
|  | Korpusy wózka o konstrukcji nośnej szkieletowej wykonanej z profilu aluminiowego, łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS. Profil aluminiowy o przekroju 25x25 mm. | TAK |  |  |
|  | Profile zabezpieczone elektrolitycznie, pokryte farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. | TAK |  |  |
|  | Korpus wózka wypełniony płytą dwustronnie laminowaną o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości 660kg/m3. Płyta o klasie higieny E1. | TAK, podać |  |  |
|  | Ściany wewnętrzne korpusu wózka wyposażone w metalowe rastry do montażu wsporników półek. Wsporniki w kształcie litery L, umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia półki, co 25 mm. | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Ø 25 mm. | TAK |  |  |
|  | Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcem. | TAK, podać |  |  |
|  | 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół | TAK |  |  |
|  | Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość 870 mm (±20 mm) - głębokość 660 mm (±20 mm) - wysokość 900 mm (±20 mm) | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażenie wózka: 2x przestawna półka | TAK |  |  |
|  | Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. | TAK |  |  |
|  | Wyrób seryjny. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania Jakością, zgodnie z EN ISO 9001. | TAK, załączyć |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |

...................................	                                                                        ....................................................

data                                                                                                      pieczątka i podpis Wykonawcy