PAKIET  5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | WYROBY ZE STALI LAKIEROWANEJ |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WÓZEK MEDYCZNY Z WYPOSAŻENIEM TYP 1 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek medyczny pięcioszufladowy z zagłębionym blatem z tworzywa ABS. | TAK |  |
|  | Wózek o konstrukcji lakierowanej proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. | TAK |  |
|  | - Korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć. Nie dopuszcza się wypełnień tekturowych. | Tak, opisać |  |
|  | Grubość ścianek korpusu min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min.1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. | Tak, podać |  |
|  | Szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania. | Tak |  |
|  | - Fronty szuflad wykonane w ten sam sposób, co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na całym obwodzie frontów. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów. | Tak, podać |  |
|  | Uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135x28x25 mm (± 5 mm). | Tak, podać |  |
|  | Pod uchwytami owalne przetłoczenia. | Tak |  |
|  | Blat wózka zagłębiony, z trójstronną galeryjką, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, wychodzący poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej strony. Blat o wymiarach: 630x570 mm (± 20 mm). | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowana z blatem 3-stronna galeryjka z tworzywa ABS o wysokości min. 60 mm i szerokości min. 30 mm | Tak, podać |  |
|  | Konfiguracja szuflad: - 1x szuflada na całej szerokości wózka o głębokości roboczej min. 60 mm; - 2x szuflada wąska umieszczona jedna obok drugiej w jednym rzędzie o głębokości roboczej min. 60 mm; - 2 x szuflada typu CARGO. | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Ø 25 mm. | Tak |  |
|  | Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem. | Tak |  |
|  | 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół. | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - szerokość 870 mm (±20 mm) - głębokość 660 mm (±20 mm) - wysokość 900 mm (±20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie wózka: - 1x nadstawka z 9 uchylnymi, tworzywowymi pojemnikami (w konfiguracji 5+4) - 2x uchwyt na pojemnik rękawiczek jednorazowego użytku (montowane na stałe nad blatem) - 2x szyna sprzętowa ze stali kwasoodpornej - 1x wysuwana półka boczna - 1x uchwyt pojemnika na zużyte igły. | Tak, podać |  |
|  | Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. | Tak |  |
|  | Wyrób seryjny, niemodyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania Jakością, zgodnie z EN ISO 9001. | Tak, załączyć |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 2 | WÓZEK MEDYCZNY Z WYPOSAŻENIEM TYP 2 3 szt. | Tak |  |
|  | Wózek medyczny siedmioszufladowy z zagłębionym blatem z tworzywa ABS. | Tak, podać |  |
|  | Wózek o konstrukcji lakierowanej proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. | Tak, podać |  |
|  | - Korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć. Nie dopuszcza się wypełnień tekturowych. | Tak, podać |  |
|  | Grubość ścianek korpusu min. 28mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8mm. | Tak, podać |  |
|  | Szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania. | Tak, podać |  |
|  | - Fronty szuflad wykonane w ten sam sposób, co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na całym obwodzie frontów. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów. | Tak, podać |  |
|  | Uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135x28x25mm (+/- 5mm). | Tak, podać |  |
|  | Pod uchwytami owalne przetłoczenia. | Tak, podać |  |
|  | Blat wózka zagłębiony, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, wychodzący poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej strony. Blat o wymiarach: 930x570mm. | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowana z blatem 3-stronna galeryjka z tworzywa ABS o wysokości 60mm i szerokości 30mm. | Tak, podać |  |
|  | Konfiguracja szuflad: - 1 x szuflada na całej szerokości wózka - 3 x dwie szuflady zamontowane w jednym rzędzie (w sumie 6) Szuflady o głębokości roboczej min. 140mm | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Ø 25mm. | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie: - 2 x szyna sprzętowa ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, długość min. 480 mm - 2 x uchwyt prętowy na pojemnik rękawiczek jednorazowego użytku zamontowany na stałe na szynie nad blatem. - 1 x nadstawka z 9 uchylnymi pojemnikami (4+5) - 1 x wieszak na płyny infuzyjne - 1 x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, montowany do szyny bocznej. Średnica uchwytu Ø180mm, regulacja ± 5mm - 1 x wysuwana półka boczna. | Tak, podać |  |
|  | Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø min. 125mm, w tym 2 z hamulcem. | Tak, podać |  |
|  | 4 odbojniki talerzykowe z tworzywa umieszczone nad każdym z kół. | TAK |  |
|  | Wymiary wózka (bez wyposażenia): 1170x660x900mm (+/-20mm) | Tak, podać |  |
|  | Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. | Tak, podać |  |
|  | Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania Jakością, zgodnie z EN ISO 9001. | Tak, załączyć |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 3 | PARAWAN JEDNOSKRZYDŁOWY 1 szt. | TAK |  |
|  | Parawan jednoskrzydłowy o lekkiej konstrukcji metalowej, pokrytej farbą proszkową. | TAK |  |
|  | Zasłona skrzydła zdejmowana, wykonana z bawełny, czyszczenie w procesie prania wodnego, temperatura prania do 95° | TAK, podać |  |
|  | Dostępne 3 kolory zasłon (biały, zielony, niebieski) do wyboru – na etapie realizacji. | TAK, podać |  |
|  | Parawan wyposażony w koła jezdne, niebrudzące podłogi. | TAK |  |
|  | Możliwość całkowitego demontażu. | TAK, podać |  |
|  | Wysokość: 1700 mm (±20mm) | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita: 1000mm (±20mm) | TAK, podać |  |
|  | Waga do 4 kg | TAK, podać |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. tj. 2010.107.679 z późn. zmianami). | TAK, załączyć |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wraz informacją o dokonaniu wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia | TAK, załączyć |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 4 | FOTEL TRANSPORTOWY 1 szt. | TAK |  |
|  | Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Wyprofilowane siedzisko i oparcie fotela wykonane z wytłaczanego, zmywalnego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 227 kg | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita fotela 1020 mm (±5%) | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita fotela 718 mm (±5%) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki 1143 mm (±5%) | TAK, podać |  |
|  | Szerokość siedziska 546 mm (±5%) | TAK, podać |  |
|  | Głębokość siedziska 480 mm (±5%) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 53 cm, od podnóżków: 38 cm (±5%) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość oparcia pleców 530 mm (±5%) | TAK, podać |  |
|  | Długość podłokietników 0 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego fotela | TAK |  |
|  | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny hamulec uruchamiany jednym dotknięciem stopy. Zamknięta konstrukcja chroni mechanizm hamulca przed wpływem zmiennych czynników zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne : hamulec i jazda kierunkowa. | TAK |  |
|  | Odchylane podłokietniki o unikalnej konstrukcji zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta. | TAK |  |
|  | Żółte punkty aktywacyjne wskazują wszystkie elementy ruchome fotela, ale nieodłączalne. | TAK |  |
|  | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszają ryzyko potknięcia i zwiększają dostęp do pacjenta. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiają personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i zapobiegają przeniesieniu drobnoustrojów przez dotykanie brudnych podnóżków. | TAK |  |
|  | Kółka przeciw wywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. | TAK |  |
|  | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi zmniejsza ryzyko kradzieży i oszczędza miejsce w placówce. | TAK |  |
|  | Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. Otwarta konstrukcja ułatwia czyszczenie uchwytu. | TAK |  |
|  | Uchwyty na worki na mocz montowane pod siedziskiem | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na fotel transportowy (36 mies. na części, 12 mies. na robociznę i transport) | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych 1 przegląd/rok | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji Max. 48 godzin | TAK |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji Max. 30 dni | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |
|  | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, Dopuszczenie do obrotu | TAK |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                      pieczątka i podpis Wykonawcy