PAKIET  8

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Nazwa |  | MIKROSKOP SPEKULARNY 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ i model urządzenia/urządzeń |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1. | Bezkontaktowy pomiar wielkości oraz ilości komórek śródbłonka |  | TAK |  |
| 2. | Pole badania: 0,25 (szer.) x 0,55 (wys.) |  | TAK, podać |  |
| 3. | Położenie punktu fiksacyjnego: |  | TAK |  |
| 4. | Centralne 1 punkt |  | TAK |  |
| 5. | Paracentralne 8 punktów (kąt widzenia 5o , rozmieszczenie 45 o ) |  | TAK |  |
| 6. | Peryferyjne 6 punktów (kąt widzenia 27o , rozmieszczenie 60 o ) |  | TAK |  |
| 7. | Pachymetria: |  | TAK |  |
| 8. | Zakres pomiarowy 300 do 1,000 µm |  | TAK, podać |  |
| 9. | Dokładność ± 10 µm |  | TAK |  |
| 10. | Autonaprowadzanie w kierunkach X-Y-Z |  | TAK |  |
| 11. | Autowyzwalanie dostępne |  | TAK |  |
| 12. | Wbudowana drukarka liniowa |  | TAK |  |
| 13. | Videoprinter (opcja) |  | TAK |  |
| 14. | Interfejs: LAN, USB, wyjście video (BNC dla Videoprinter) |  | TAK |  |
| 15. | Źródło zasilania AC100 do 240V, 50/60Hz |  | TAK, podać |  |
| 16. | Zużycie energii 100 VA |  | TAK |  |
| 17. | Wymiary i waga: 291 (szer.) x 495 (głęb.) x 457 (wys.) mm/20kg (±5%) |  | TAK, podać |  |
| PARAMETRY OGÓLNE DLA KAŻDEGO Z WSZYSTKICH POWYŻEJ OPISANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). |  | TAK, podać |  |
| 19. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. |  | TAK |  |
| 20. | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. |  | TAK |  |
| 21. | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat |  | TAK, podać |  |
| 22. | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający |  | TAK |  |
| 23. | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego |  | TAK |  |
| 24. | Wypełniony paszport techniczny |  | TAK |  |
| 25. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim |  | TAK |  |
| 26. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski |  | TAK, podać |  |
| 27. | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) |  | TAK |  |
| 28. | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) |  | TAK, podać |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                       pieczątka i podpis Wykonawcy