19

Przedmiot zamówienia: Stół roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej - 6 sztuk

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Stół roboczy wykonany ze stali gatunku min. AISI 304 | TAK |  |
|  | Blat roboczy wykonany z blachy o grubości 1,5÷2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Dolna krawędź blatu ukształtowana w sposób zapobiegający ściekaniu płynów tzw. kapinos. | TAK |  |
|  | Tylna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy. Rant o wysokości 100 mm (±10%) wykonany z dwóch poszyć blachy. | TAK |  |
|  | Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie wzdłużne. | TAK |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką z zakresu 20 ÷ 25 cm. | TAK |  |
|  | Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 mm (±10%) |  |  |
|  | Wymiary: długość 170 cm, szerokość 65 cm, wysokość 90 cm (±5%) | TAK |  |
|  | Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie min. ± 10 mm | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w bolec ekwipotencjalny. | TAK |  |
| II | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |