18

Przedmiot zamówienia: Stół roboczy - 1 sztuka

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Stół roboczy | TAK |  |
|  | Rama stołu wykonana ze stali gatunku min. AISI 304 z profili zamkniętych o przekroju prostokątnym min. 30x30x1,5mm | TAK |  |
|  | Blat o grubości min. 10 mm, wykonany z płyty typu HPL o matowej powierzchni. Nie dopuszcza się stosowania płyty wiórowej okleinowanej. | TAK |  |
|  | Gładkie, zaokrąglone obrzeża blatu. | TAK |  |
|  | Naroża blatu zaokrąglone. | TAK |  |
|  | Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie min. ± 10mm | TAK |  |
|  | Wymiary: długość 200 cm, szerokość 75 cm, wysokość 90 cm (±5%) | TAK |  |
| II | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Krzesło, czarne z podłokietnikami, pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, podstawa wyposażona w kółka, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału, podparcie dla nóg na całym obwodzie, regulowany kąt ustawienia oparcia, powierzchnie zewnętrzne krzesła zmywalne, gładkie, odporne na działanie roztworów środków dezynfekcyjnych Ilość – 1 sztuka | TAK |  |
| III | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |