23

Przedmiot zamówienia: Stół zlewozmywakowy wykonany ze stali kwasoodpornej - 1 sztuka

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy. | TAK |  |
| 2 | Stół roboczy zlewozmywakowy wykonany ze stali gatunku min. AISI 304. | TAK |  |
| 3 | Stół roboczy zlewozmywakowy dwukomorowy z półką pod blatem, komory położone z prawej strony blatu: wymiary komór 700x550x200 mm (±10%). | TAK |  |
| 4 | Komory w odpływie wyposażone w zawór kulowy wykonany ze stali gatunku min. AISI 304 sterowany manualnie. | TAK |  |
| 5 | Maskownica komór wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm. | TAK |  |
| 6 | Blat roboczy wykonany z blachy o grubości 1,5÷2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Dolna krawędź blatu ukształtowana w sposób zapobiegający ściekaniu płynów tzw. kapinos. | TAK |  |
| 7 | Tylna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy. Rant o wysokości 100 mm (±10%) wykonany z dwóch poszyć blachy. | TAK |  |
| 8 | Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie wzdłużne. | TAK |  |
| 9 | Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką z zakresu 20 ÷ 25 cm. | TAK |  |
| 10 | Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 mm (±10%). | TAK |  |
| 11 | Wymiary: długość 200 cm, szerokość 75 cm, wysokość 90 cm (±5%). | TAK |  |
| 12 | Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie min. ± 10 mm | TAK |  |
| 13 | Stół wyposażony w: - bolec ekwipotencjalny -baterię natryskową z samozamykającym się ręcznym spryskiwaczem. | TAK |  |
| II | GWARANCJA |  |  |
| 14 | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia. | TAK |  |
| 15 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h. | TAK |  |
| 16 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni. | TAK |  |
| 17 | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży. | TAK |  |