21

Przedmiot zamówienia: Stół zlewozmywakowy wykonany ze stali kwasoodpornej - 1 sztuka

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Stół roboczy zlewozmywakowy wykonany ze stali gatunku min. AISI 304. | TAK |  |
|  | Stół roboczy zlewozmywakowy jednokomorowy z półką pod blatem, komora położona centralnie: wymiary komory 600x400x250 mm (±10%). | TAK |  |
|  | Komora w odpływie wyposażona w zawór kulowy wykonany ze stali gatunku min. AISI 304 sterowany manulanie. | TAK |  |
|  | Maskownica komory wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm. | TAK |  |
|  | Blat roboczy wykonany z blachy o grubości 1,5÷2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Dolna krawędź blatu ukształtowana w sposób zapobiegający ściekaniu płynów tzw. kapinos. | TAK |  |
|  | Tylna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy. Rant o wysokości 100 mm (±10%) wykonany z dwóch poszyć blachy. | TAK |  |
|  | Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie wzdłużne. | TAK |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką z zakresu 20 ÷ 25 cm. | TAK |  |
|  | Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 mm (±10%). | TAK |  |
|  | Wymiary: długość 260 cm, szerokość 65 cm, wysokość 90 cm (±5%). | TAK |  |
|  | Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie min. ± 10 mm | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w: - bolec ekwipotencjalny -baterię natryskową z samozamykającym się ręcznym spryskiwaczem. | TAK |  |
| II | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni. | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży. | TAK |  |