14

Przedmiot zamówienia: Zgrzewarka - 2 sztuki

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji urządzenia:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Zgrzewarka rotacyjna rolkowa | TAK |  |  |  |
|  | Szerokość zgrzeiny min. 10 mm | TAK, podać |  |  |  |
|  | Szybkość zgrzewania min. 10 m/min | TAK, podać |  |  |  |
|  | Regulacja szybkości zgrzewania | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja siły nacisku rolek | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny start – stop napędu | TAK |  |  |  |
|  | Elektroniczna regulacja i kontrola temperatury w zakresie min. od 100 do 200ºC | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu | TAK |  |  |  |
|  | Zmniejszanie temperatury w fazie oczekiwania (funkcja tzw. stand-by) | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed uruchomieniem w przypadku odchyłki temperatury > 5ºC | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne jednofazowe, moc zasilania max. 2 kW | - | - | TAK, podać 1 - 2 kW - 0 pkt. < 1 kW - 5 pkt |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowana jednowierszowa drukarka | TAK |  |  |  |
|  | Sterownik wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  |  |  |
|  | Drukowanie: daty, daty ważności, numeru pakietu lub numeru wsadu, identyfikatora operatora | TAK |  |  |  |
|  | Powierzchnia czołowa zgrzewarki wykonana w sposób higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji – brak wystających śrub, klawiszy i innych elementów, których mycie jest utrudnione | TAK |  |  |  |
|  | Zgrzewarka wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, myjące i korozję | TAK |  |  |  |
|  | Powierzchnia czołowa zgrzewarki wykonana w sposób higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji – brak wystających śrub, klawiszy i innych elementów, których mycie jest utrudnione. | TAK |  |  |  |
|  | Zgrzewarka wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, myjące i korozję. | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE. | TAK, załączyć |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |
|  | Blat roboczy rolkowy lub płaski. Ilość – 2 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Dystrybutor rękawów foliowo –papierowych z obcinarką, możliwość ustawienia na stole lub zawieszenia na ścianie. Minimalna długość cięcia min 100cm, zabudowana krawędź tnąca zabezpieczająca personel przed skaleczeniem, skuteczne cięcie podczas przesuwania noża w obu kierunkach. Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, myjące i korozję . Ilości 2 szt. | TAK |  |  |  |
| II | GWARANCJA |  |  |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |  |  |