PAKIET nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | ZABUDOWY MEBLOWE SOCJALNE – Meble na wymiar |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2018 |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |  | WYMAGANIA TAK/NIE |  | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNOLOGIA WYKONANIA (TW – skrót używany w specyfikacji asortymentowej) |  |  |  |  |  |
| 1. | Technologia wykonania 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | - Korpusy mebli, drzwi, półki, fronty oraz tył wykonane z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej o gr. 18mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. - Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8mm, natomiast frontów o grubości min. 2mm. - W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia - dotyczy frontów. - Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. - Szafki posadowione na cokole z płyty meblowej melaminowanej z listwą uszczelniającą, o wysokości cokołu min. 100mm, cokole osłaniającym nóżki poziomujące mebel w zakresie 25mm. Cokół w systemie click (mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów). - Korpusy szaf do zabudowy oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany płyty meblowej melaminowanej. Okapnik o wysokości 18mm. Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. - Dla drzwi pełnych skrzydłowych - zawiasy puszkowe o kącie otwarcia skrzydła drzwiowego min. 110°, z funkcją cichego domyku. - Dla drzwi uchylnych – zawiasy stosowane do frontów gdzie w specyfikacji asortymentowej występuje „zmywarka lub lodówka do zabudowy”; zastosowanie tam gdzie będzie to uwarunkowane modelem AGD. - Półki przestawne, mocowane na bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu. Wszystkie krawędzie półek zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8mm. - Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. - Szuflady w szafkach podblatowych o konstrukcji skrzynkowej, z zamykaniem w systemie cichego domyku. Zamek centralny z 2 kluczami – zastosowanie określa specyfikacja asortymentowa. - Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” o rozstawie min. 128mm. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt. - SYSTEM CARGO wysokie typu BLUM SPACE TOWER - Zestaw 5 kompletnych szuflad wewnętrznych wysokich do szafy. Dodatkowa półka z płyty meblowej melaminowanej, montowana nad najwyżej położoną szufladą. - Szuflady wysuwane niezależnie – dno i tylna ściana z szarej płyty melaminowanej. - Ładowność szuflady min. 30kg. - System cichego zamykania typu Blumotion. - Zestaw zawiera: - 4 x szuflada wewnętrzna wysoka typ D Blum Antaro L500; - 1 x szuflada wewnętrzna niska typ M Blum Antaro L500. 6. Elementy pojedynczej szuflady: - Prowadnice typ L500 30kg 578.5001B, lewa i prawa - 1kpl.; - Boki z zaślepkami typu Blum Tandembox Antaro L500 378M500SA popiel, lewy i prawy - 1kpl. (rys. 2a, 2b); - Mocowanie tylnej ścianki, lewe i prawe - 1kpl. (rys. 3); - Reling do wysokiej szuflady typ D Antaro popiel L500 ZRG.437, lewy i prawy - 1kpl. (rys. 8, 4b); - Front wewnętrzny - 1kpl. (rys. 4a, 5, 7a, 4c); - Dno i tylna ścianka z płyty melaminowanej. Rysunki poglądowe dla Systemu CARGO wysokie typu BLUM SPACE TOWER - Elementy pojedynczej szuflady - Wygląd przykładowej zmontowanej szafy (po prawej). - Blaty robocze o grubości min. 38mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6mm, laminatem o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Doklejka z płyty HDF (3mm) zabezpieczająca i wzmacniająca zaobloną krawędź blatu. Spód pokryty papierem przeciwprężnym, który zapobiega odkształcaniu się blatu - stanowi on jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią. Miejsce styku laminatu z papierem przeciwprężnym uszczelnione i zabezpieczone klejem poliuretanowym. Obrzeże melaminowe zabezpiecza tylny bok przed uszkodzeniami i wilgocią. Miejsca styku blatów ze ścianą wykończone odpowiednio dobraną listwą wykończeniową. - Szafa dla Systemu CARGO wysokie typu BLUM SPACE TOWER zamykana na klucz (zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem). Zamek jednopunktowy, komplet 2 kluczy. | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.2. | KOLORYSTYKA I POZOSTAŁE WARUNKI: |  |  |  |  |
|  | - Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Użytkownikiem po wyborze Wykonawcy. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | - Kolorystyka mebli i blatów ustalana na etapie realizacji. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | - We wszystkich miejscach gdzie jest to niezbędne (np. meble we wnękach) dopuszcza się zastosowanie elementów maskujących. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | - Zlewozmywaki, umywalki, baterie zlewozmywakowe oraz umywalkowe, przyłącza (komplet mocowań, uszczelki oraz wężyki do podłączenia) – po stronie Zamawiającego. Montaż po stronie Wykonawcy. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | - Meble posiadające atest higieniczny. | TAK, załączyć na wezwanie Zamawiającego |  |  |  |
|  | - Meble w technologii produkcji seryjnej, niemodyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania Jakością zgodnie z normą EN ISO 13485: 2016. | TAK, załączyć na wezwanie Zamawiającego |  |  |  |
|  | - Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarów od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie (±10%) lub jak podano w specyfikacji. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | - Gwarancja 24 miesiące. | TAK, opisać |  |  |  |
| 2. | Technologia wykonania 2 |  |  |  |  |
| 2.1. | I. KORPUS I PÓŁKI - Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli (nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych). - Ściany wewnętrzne szafek podblatowych i szafek wiszących wyposażone w metalowe rastry do montażu półek. Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych półek. Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 25mm. - Ściany wewnętrzne szafy wysokiej do montażu szuflad typu cargo space tower oraz szafki ociekowej, gładkie bez rastrów. - Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25mm mocowane na wytłaczanych wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium. Opcjonalnie wsporniki wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wypadnięciem. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach – kołkach drewnianych lub wykonanych z tworzywa sztucznego. - Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2mm. - Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dolne półki, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych i mocujących. II. DRZWI I FRONTY SZUFLAD - Drzwi szaf, szafek i fronty szuflad o grubości min. 22mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym. - Drzwi szaf, szafek i fronty szuflad z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. - Drzwi szaf, szafek i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce. - Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” o długości całkowitej min. 135mm. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt. - Zawiasy do drzwi metalowe, umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem samodomykania i spowalniania. - Dla drzwi uchylnych – zawiasy stosowane do frontów gdzie w specyfikacji asortymentowej występuje „zmywarka lub lodówka do zabudowy”; zastosowanie tam gdzie będzie to uwarunkowane modelem AGD. - Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadające czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem mebla. Cokół w całości wykonany z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra; cokół o wysokości min. 100mm cofnięty o min. 50mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza się mebli na nóżkach jak również cokołów dostawianych, mocowanych do nóżek szafek za pomocą zaczepów (system click). III. SZUFLADY - Szuflady typu Metabox, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samodomykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. Zamek centralny z 2 kluczami – zastosowanie określa specyfikacja asortymentowa. IV. COKÓŁ WYKOŃCZENIOWY - Korpus szafy oraz korpusy szafek górnych wiszących, posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Okapnik o wysokości 28mm. Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. - Korpusy szafy i szafek podblatowych posiadające czterostronny, dolny cokół wykończeniowy, trwale zespolony z korpusem mebla. - Dolny cokół wykończeniowy w całości wykonany z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra, o wysokości min. 100mm cofnięty o min. 50mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. - Nie dopuszcza się mebli na nóżkach jak również cokołów dostawianych, mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów (system click). - Po zamontowaniu cokoły szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru cokołów. Na życzenie Użytkownika Wykonawca może odstąpić od silikonowania. V. BLATY ROBOCZE a. Blaty robocze o grubości min. 38mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6mm, laminatem o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. b. Doklejka z płyty HDF (3mm) zabezpieczająca i wzmacniająca zaobloną krawędź blatu. c. Spód pokryty papierem przeciwprężnym, który zapobiega odkształcaniu się blatu - stanowi on jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią. d. Miejsce styku laminatu z papierem przeciwprężnym uszczelnione i zabezpieczone klejem poliuretanowym. e. Obrzeże melaminowe zabezpiecza tylny bok przed uszkodzeniami i wilgocią. b. Miejsca styku blatów ze ścianą wykończone odpowiednio dobraną listwą wykończeniową. VI. SYSTEM CARGO wysokie typu BLUM SPACE TOWER Opis technologii zgodny z pozycją m. wg „Technologia wykonania 1”. Szafa zamykana na klucz (zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem). Zamek baskwilowy 3-punktowy, komplet 2 kluczy. | TAK, opisać |  |  |  |
| 2.2. | KOLORYSTYKA I POZOSTAŁE WARUNKI: |  |  |  |  |
|  | - Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Użytkownikiem po wyborze Wykonawcy. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | - Kolorystyka blatów ustalana na etapie realizacji. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | - Fronty, cokoły: Możliwość wyboru spośród min. 10 kolorów z palety RAL, kolorystyka cokołów ujednolicona z korpusem mebli. - Korpusy: W odcieniach jasnego beżu lub szarości, o gładkiej strukturze łatwej w utrzymaniu w czystości. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | - Kolorystyka pkt. c i d ustalana na etapie realizacji. | TAK |  |  |  |
|  | - We wszystkich miejscach gdzie jest to niezbędne (np. meble we wnękach) dopuszcza się zastosowanie elementów maskujących. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | - Zlewozmywaki, umywalki, baterie zlewozmywakowe oraz umywalkowe, przyłącza (komplet mocowań, uszczelki oraz wężyki do podłączenia) – po stronie Zamawiającego. Montaż po stronie Wykonawcy. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | - Meble posiadające atest higieniczny. | TAK, załączyć na wezwanie Zamawiającego |  |  |  |
|  | - Meble w technologii produkcji seryjnej, niemodyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania Jakością zgodnie z normą EN ISO 13485: 2016, potwierdzony Certyfikatem. | TAK, załączyć na wezwanie Zamawiajacego |  |  |  |
|  | - Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarów od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie (±10%) lub jak podano w specyfikacji. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | - Gwarancja 24 miesiące. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA – spis wg pomieszczeń (dopuszczalne odstępstwa ±10%) |  |  |  |  |
|  | Pom. 0.024 – Pomieszczenie socjalne |  |  |  |  |
| 1. | Zabudowa socjalna – 1 kpl. Skład kompletu poniżej. TW 1 (Technologia wykonania pkt. 1 z podpunktami) Wymiary całkowite zabudowy podblatowej (szer. x gł. x wys.): 2100x600x900mm. Wymiary całkowite zabudowy wiszącej (szer. x gł. x wys.): 2100x350x720mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.1. | Szafka zlewozmywakowa – 1 szt. 2 x drzwi skrzydłowe pełne. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 800x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.2. | Szafka jednokomorowa 4-szufladowa – 1 szt. 4 x szuflada równa. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 600x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.3. | Szafka z lodówką podblatową w zabudowie – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne prawe. Szafka bez tyłu. Szafka o szerokości 600mm - po prawej blenda 100mm. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 700(600+100)x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.4. | Blat HPL – 1 szt. Wymiar (szer. x gł.): 2100x600mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.5. | Szafka wisząca ociekowa – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x350x720mm. Szafka bez tyłu. 2 x drzwi pełne skrzydłowe. Wewnątrz szafki suszarka ociekarka do naczyń do zabudowy w szafce wiszącej 800mm. Dolna półka na talerze stanowi element konstrukcyjny szafki – szafka bez wieńca dolnego z płyty meblowej. Regulowany stelaż półki dolnej z aluminiowymi profilami - regulacja w zakresie 275-325mm. Półka dolna na talerze - drut stalowy zabezpieczony przed korozją (efekt chrom). Mocowanie półki górnej. Półka górna płaska - drut stalowy zabezpieczony przed korozją (efekt chrom). Tacka ociekowa z tworzywa bezbarwnego – 2 szt. Wymiary ociekarki do szafki 800mm: szerokość (A) 764-768mm/głębokość (B) 275 - 325mm. Rysunek poglądowy | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.6. | Szafka wisząca jednokomorowa – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe lewe, 2 x półka. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 600x350x720mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 1.7. | Szafka wisząca jednokomorowa – 1 szt. 2 x drzwi skrzydłowe, 2 x półka. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 700x350x720mm. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Pom. 2.009 - Sekretariat |  |  |  |  |
| 2. | Zabudowa socjalna – 1 kpl. Skład kompletu poniżej. TW 2 (Technologia wykonania pkt. 2 z podpunktami) Wymiary całkowite zabudowy podblatowej (szer. x gł. x wys.): 3080x600x900mm. Wymiary całkowite zabudowy wiszącej (szer. x gł. x wys.): 3000x350x600mm. Wymiary całkowite zabudowy (szer. x gł. x wys.): 3580x600/350x2000mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 2.1. | Szafka jednokomorowa 4-szufladowa – 1 szt. 4 x szuflada równa. Zamek centralny z kompletem 2 kluczy. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500x600x900mm. Blenda o szer. 80mm po lewej stronie (od ściany). | TAK, opisać |  |  |  |
| 2.2. | Szafka umywalkowa – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne lewe. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 600x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 2.3. | Szafka zlewozmywakowa – 1 szt. 2 x drzwi skrzydłowe pełne. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 800x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 2.4. | Szafka ze zmywarką w zabudowie – 1 szt. 1 x drzwi pełne uchylne. Szafka bez tyłu. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 600x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 2.5. | Szafka z lodówką podblatową w zabudowie – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne prawe. Szafka bez tyłu. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 550x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 2.6. | Blat HPL – 1 szt. Wymiar (szer. x gł.): 3180x600mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 2.7. | Szafka wisząca jednokomorowa – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne lewe, 1 x półka. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 500x350x600mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 2.8. | Szafka wisząca ociekowa – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x350x600mm. Szafka bez tyłu. 2 x drzwi pełne skrzydłowe. Wewnątrz szafki suszarka ociekarka do naczyń do zabudowy w szafce wiszącej 800mm. Dolna półka na talerze stanowi element konstrukcyjny szafki – szafka bez wieńca dolnego z płyty meblowej. Regulowany stelaż półki dolnej z aluminiowymi profilami - regulacja w zakresie 275-325mm. Półka dolna na talerze - drut stalowy zabezpieczony przed korozją (efekt chrom). Mocowanie półki górnej. Półka górna płaska - drut stalowy zabezpieczony przed korozją (efekt chrom). Tacka ociekowa z tworzywa bezbarwnego – 2 szt. Wymiary ociekarki do szafki 800mm: szerokość (A) 764-768mm/głębokość (B) 275 - 325mm. Rysunek poglądowy | TAK, opisać |  |  |  |
| 2.9. | Szafka wisząca jednokomorowa – 2 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne lewe, 1 x półka. 1 szt. drzwi lewe, 1 szt. drzwi prawe. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 600x350x600mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 2.10. | Szafka wisząca jednokomorowa – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne prawe, 1 x półka. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 550x350x600mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 2.11. | Szafa wysoka z wysuwanymi szufladami – 1 szt. Szafa z systemem CARGO wysokie typu BLUM SPACE TOWER. 1 x drzwi skrzydłowe pełne prawe. Zamek baskwilowy 3-punktowy, komplet 2 kluczy. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 500x600x2000mm. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Pom. 3.010 – Pomieszczenie socjalne przy Sali konferencyjnej |  |  |  |  |
| 3. | Zabudowa socjalna – 1 kpl. Skład kompletu poniżej. TW 1 (Technologia wykonania pkt. 1 z podpunktami) Wymiary całkowite zabudowy podblatowej (szer. x gł. x wys.): 3250x600x900mm. Wymiary całkowite zabudowy wiszącej (szer. x gł. x wys.): 3250x350x600mm. Wymiary całkowite zabudowy (szer. x gł. x wys.): 4350x600/350x2000mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.1. | Szafa wysoka z wysuwanymi szufladami – 1 szt. Szafa z systemem CARGO wysokie typu BLUM SPACE TOWER. 1 x drzwi skrzydłowe pełne prawe. Zamek meblowy 1-punktowy, komplet 2 kluczy. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 500x600x2000mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.2. | Szafka umywalkowa – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne prawe. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 500x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.3. | Szafka jednokomorowa 1-szufladowa – 1 szt. 1 x szuflada, 1 x drzwi skrzydłowe lewe, 1 x półka. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.4. | Szafka zlewozmywakowa – 1 szt. 2 x drzwi skrzydłowe pełne. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 800x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.5. | Szafka ze zmywarką w zabudowie – 1 szt. 1 x drzwi pełne uchylne. Szafka bez tyłu. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 600x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.6. | Szafka dwukomorowa – 1 szt. Lewa komora: 1 x drzwi skrzydłowe pełne lewe, 1 x półka. Prawa komora: 4 x szuflada. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1050(600+450)x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.7. | Szafka z lodówką w zabudowie – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne lewe. Szafka bez tyłu. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 600x600x2000mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.8. | Blat HPL – 1 szt. Wymiar (szer. x gł.): 3250x600mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.9. | Szafka wisząca jednokomorowa – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne prawe, 1 x półka. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 500x350x600mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.10. | Szafka wisząca jednokomorowa – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne lewe, 1 x półka. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 300x350x600mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.11. | Szafka wisząca ociekowa – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x350x600mm. 2 x drzwi pełne skrzydłowe. Wewnątrz szafki suszarka ociekarka do naczyń do zabudowy w szafce wiszącej 800mm. Dolna półka na talerze stanowi element konstrukcyjny szafki – szafka bez wieńca dolnego z płyty meblowej. Regulowany stelaż półki dolnej z aluminiowymi profilami - regulacja w zakresie 275-325mm. Półka dolna na talerze - drut stalowy zabezpieczony przed korozją (efekt chrom). Mocowanie półki górnej. Półka górna płaska - drut stalowy zabezpieczony przed korozją (efekt chrom). Tacka ociekowa z tworzywa bezbarwnego – 2 szt. Wymiary ociekarki do szafki 800mm: szerokość (A) 764-768mm/głębokość (B) 275 - 325mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.12. | Szafka wisząca jednokomorowa – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne prawe, 1 x półka. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 450x350x600mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.13. | Szafka wisząca jednokomorowa – 2 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne, 1 x półka. 1 szt. drzwi lewe, 1 szt. drzwi prawe. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 600x350x600mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 3.14. | Szafka z lodówką wysoką w zabudowie – 1 szt. 2 x drzwi skrzydłowe pełne lewe. Szafa bez tyłu. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 600x600x2000mm. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Pom. -1.001 – Pomieszczenie socjalne |  |  |  |  |
| 4. | Zabudowa socjalna – 1 kpl. Skład kompletu poniżej. TW 1 (Technologia wykonania pkt. 1 z podpunktami) Wymiary całkowite zabudowy podblatowej (szer. x gł. x wys.): 3900x600x900mm. Wymiary całkowite zabudowy wiszącej (szer. x gł. x wys.): 3500x350/430x600mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 4.1. | Szafka jednokomorowa – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe lewe, 1 x półka. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 300x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 4.2. | Szafka umywalkowa – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne prawe. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 500x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 4.3. | Szafka zlewozmywakowa – 1 szt. 2 x drzwi skrzydłowe pełne. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 900x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 4.4. | Szafka jednokomorowa – 1 szt. 2 x drzwi skrzydłowe pełne lewe, 1 x półka. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 4.5. | Szafka jednokomorowa 4-szufladowa – 1 szt. 4 x szuflada równa. Zamek centralny z kompletem 2 kluczy. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 400x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 4.6. | Szafka z lodówką podblatową w zabudowie – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne prawe. Szafka bez tyłu. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 600x600x900mm. |  |  |  |  |
| 4.7. | Szafka jednokomorowa – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne prawe, 1 x półka. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 400x600x900mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 4.8. | Blat HPL – 1 szt. Wymiar (szer. x gł.): 3900x600mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 4.9. | Szafka wisząca jednokomorowa – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne lewe, 1 x półka. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 300x350x600mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 4.10. | Szafka wisząca jednokomorowa – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne prawe, 1 x półka. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 600x350x600mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 4.11. | Szafka wisząca ociekowa – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x350x600mm. Szafka bez tyłu. 2 x drzwi pełne skrzydłowe. Wewnątrz szafki suszarka ociekarka do naczyń do zabudowy w szafce wiszącej 800mm. Dolna półka na talerze stanowi element konstrukcyjny szafki – szafka bez wieńca dolnego z płyty meblowej. Regulowany stelaż półki dolnej z aluminiowymi profilami - regulacja w zakresie 275-325mm. Półka dolna na talerze - drut stalowy zabezpieczony przed korozją (efekt chrom). Mocowanie półki górnej. Półka górna płaska - drut stalowy zabezpieczony przed korozją (efekt chrom). Tacka ociekowa z tworzywa bezbarwnego – 2 szt. Wymiary ociekarki do szafki 800mm: szerokość (A) 764-768mm/głębokość (B) 275 - 325mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 4.12. | Szafka wisząca jednokomorowa – 1 szt. 2 x drzwi skrzydłowe pełne, 1 x półka. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 800x350x600mm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 4.13. | Szafka wisząca jednokomorowa – 1 szt. 1 x drzwi skrzydłowe pełne prawe, 1 x półka. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 400x350x600mm. |  |  |  |  |
| 4.14. | Szafka wisząca jednokomorowa otwarta – 1 szt. 1 x półka. Wymiar (szer. x gł. x wys.): 600x430x600mm. Szafka na kuchenkę mikrofalową. | TAK, opisać |  |  |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru/niespełnienie parametru w oferowanej konfiguracji, skutkujące odrzuceniem oferty.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                                  pieczątka i podpis Wykonawcy