Załącznik nr 7

Toruń, dn. 15.11.2017r.

OPIS ROBÓT REMONTOWYCH DO WYKONANIA W PAŁACU

„BIAŁY DWÓR”

- Parapety okienne zewnętrzne - skosy wyprofilowane nieprawidłowo skierowane są do wewnątrz budynku, przez co w trakcie deszczu woda spływa do budynku – 33 szt.:

- blacha powlekana,

- długość parapetów łączna – ok. 52 [mb.]

- szerokość parapetu - ok. 35 cm

- Taras na I piętrze nieprawidłowo wyprofilowany spadek – powierzchnia ok. 21 [m2]

- skucie istniejących płytek,

- wykonanie zbrojonej siatką warstwę wyrównawczą  o gr. ok. 10 [cm],

- ułożenie nowych płytek  antypoślizgowych z wykonaniem opierzeń z blachy powlekanej,

- Wymienić  parkiet w sekretariacie (parter) i w ciągach komunikacyjnych na I piętrze – ok. 150 [m2], (materiał klepka dębowa układana w jodełkę)

- w  pozostałych pomieszczeniach parkiet wycyklinować i polakierować -  ok.  80 [m2]

- Schody wejściowe zewnętrzne kamienne -  ponownie przełożyć kamienne bloki z uwagi na nieprawidłowe wyprofilowanie spadków i zlikwidować miejsca zaciekania wód deszczowych  - 8 schodów o długości ok 3,5 m.