PAKIET   11

ZESTAWIENIE   PARAMETRÓW   I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Nazwa |  | DOZOWNIK TLENU Z NAWILŻACZEM - 18 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ i model urządzenia/urządzeń |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Dostawca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1. | Ciśnienie wejściowe 5 bar |  | TAK |  |
| 2. | Zakres ciśnienia dla prawidłowych wskazań 5 (+/-0,5 bar) |  | TAK, podać |  |
| 3. | Zakres regulacji przepływu 0-17 l/min. |  | TAK, podać |  |
| 4. | Podłączenie do punktu poboru DIN |  | TAK |  |
| 5. | W komplecie nawilżacz z butelką o pojemności 250 ml. Z możliwością sterylizacji w temperaturze 120 o C |  | TAK, podać |  |
| 6. | Możliwość podłączenia pojemnika jednorazowego RespiFlow. Podłączenie nie wymaga przejściówek /adapterów. |  | TAK |  |
| 7. | Dozownik zbudowany ( z wyjątkiem kopułki) z mosiądzu chromowanego, odpornego na uderzenia i pęknięcia |  | TAK |  |
| 8. | Wydajność ( +/-) 12 ml wody/h przy przepływie gazu 17 l/min. |  | TAK, podać |  |
| 9. | Wilgotność gazu jeśli wymagane jest nawilżenie 0-60% |  | TAK, podać |  |
| 10. | Dokładność odczytu (+/-10%) |  | TAK, podać |  |
| 11. | Budowa w oparciu o materiały kompatybilne z tlenem. |  | TAK |  |
| 12. | Regulacja przepływu gazu przy użyciu pokrętła |  | TAK |  |
| 13. | Wyposażone w rurkę rotametryczną z podziałką 0-17 l/min. |  | TAK, podać |  |
| PARAMETRY OGÓLNE DLA POWYŻEJ OPISANEGO URZĄDZENIA |  |  |  |  |
| 14. | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). |  | TAK, podać |  |
| 15. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. |  | TAK |  |
| 16. | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów – wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. |  | TAK |  |
| 17. | Wypełniony paszport techniczny |  | TAK |  |
| 18. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim |  | TAK |  |
| 19. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski |  | TAK, podać |  |
| 20. | Urządzenie/sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) |  | TAK |  |
| 21 | Sprzęt fabrycznie nowy ,rok produkcji 2018 r. |  | TAK, podać |  |

..........................................					……...............................

(miejsce i data wystawienia)					(podpis i pieczątka)