Specyfikacja techniczna (opis przedmiotu zamówienia),

Dostawa, montaż i konfiguracja następujących urządzeń aktywnych przewodowej sieci informatycznej Szpitala w budynku 520, 530, 540 i 560 przy ul św. Józefa (switch – 100 szt.) :

| L.p. | Przedmiot zamówienia | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Switch, sieć przewodowa | 100 |
| 2 | Usługi montażu i konfiguracji | 1 |

| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe zamawianych urządzeń, zakres usług montażu i konfiguracji, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, | Parametr wymagany | Parametry/funkcje oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Przełącznik dostępowy 52 porty PoE – 100 szt. |  |  |
| 1 | Porty przełącznika: minimum 48*10/100/1000Base-T, minimum 2 porty 1GE SFP oraz minimum 2 porty 10GE SFP+; Porty SFP+ 10GE obsługujące moduły 1GE SFP; | Tak - opisać |  |
| 2 | Stackowanie: możliwość połączenia minimum 4 przełączników w stos za pomocą portów SFP+ bez dedykowanego okablowania | Tak - opisać |  |
| 3 | Obsługa PoE: Obsługa standardów IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at na minimum 48 portach urządzenia | Tak - opisać |  |
| 4 | Matryca przełączająca: minimum 176 Gbps | Tak - opisać |  |
| 5 | Przepustowość pakietów: minimum 105 Mpps (dla pakietów 64Kb) | Tak - opisać |  |
| 6 | Pojemność tablicy MAC: minimum 16000 | Tak - opisać |  |
| 7 | Ilość wpisów tablicy ACL: minimum 1000 | Tak - opisać |  |
| 8 | Ilość kolejek sprzętowych dla portów GE: 8 | Tak - opisać |  |
| 9 | Ilość aktywnych IEEE802.1Q VLAN: minimum 4092 | Tak - opisać |  |
| 10 | Zasilanie urządzenia: 230V AC zasilacz wbudowany w urządzenie, wbudowany zasilacz dla funkcji PoE z budżetem mocy minimum 740W | Tak - opisać |  |
| 11 | Oszczędzanie energii: zgodność ze standardem IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet); funkcja LED Shut-off oraz Auto Fan Speed Control; | Tak - opisać |  |
| 12 | Zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi: 6KV | Tak - opisać |  |
| 13 | Algorytm pracy: Storage and forwarding | Tak - opisać |  |
| 14 | Ruting L3: ruting statyczny, minimum 128 statycznych tras rutingu; RIP | Tak - opisać |  |
| 15 | Wsparcie dla zdefiniowanych typów VLANów: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation | Tak - opisać |  |
| 16 | Obsługa protokołów IP: IPv4 oraz IPv6 | Tak - opisać |  |
| 17 | Obsługa spanning tree: IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1W RSTP, IEEE 802.1S MSTP, Root guard, BPDU guard, BPDU forwarding, BPDU tunel | Tak - opisać |  |
| 18 | Obsługa protokołów redundantnego ringu: MRPP lub równoważny, ITU-T G.8032, Loopback Detection, Fast Link | Tak - opisać |  |
| 19 | Agregacja LACP: zgodne z IEEE 802.3ad, minimum 128 grup po 8 portów, Load Balance | Tak - opisać |  |
| 20 | Inne funkcje L1 i L2: DAI, limitowanie adresów MAC na porcie oraz VLANie, kontrola sztormów w oparciu o pakiety i bajty, Virtual Cable Testing, DDM, UDLD, LLDP, LLDP-MED, Port Mirror, CPU Mirror, sFlow, Dying GASP | Tak - opisać |  |
| 21 | Obsługa Openflow: OpenFlow 1.0, wsparcie dla Opendaylight, Floodlight, Ryu, Pox, | Tak - opisać |  |
| 22 | Funkcje QoS: Klasyfikacja ruchu w oparciu o IEEE 802.1p CoS, DSCP, ACL, VLAN ID, IPv6 Flow Label, wsparcie kolejkowania SP, WRR, SWRR, DWRR, Bandwidth Control, Flow Redirect, | Tak - opisać |  |
| 23 | Bezpieczeństwo: Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Web Portal, Authentication, Authorization, Accounting, Radius, TACACS+ | Tak - opisać |  |
| 24 | Listy kontroli dostępu: minimum 1000 wpisów typu IP ACL, MAC ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Czasowe ACL, ACL na interfejsie VLAN | Tak - opisać |  |
| 25 | Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP fast leave, IPv6 MLD v1/v2 snooping, MVR, IPv4/IPv6 DCSCM(D) | Tak - opisać |  |
| 26 | Zarządzanie: XModem/TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Ping, Trace Route, Radius Authentication, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files | Tak - opisać |  |
| 27 | Firmware oraz konfiguracja: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępny bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życiowego urządzenia poprzez internet, wsparcie techniczne producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług, możliwość wgrania kilku plików z obrazem lub konfiguracją systemu, możliwość wgrania oprogramowania oraz konfiguracji poprzez TFTP/FTP, | Tak - opisać |  |
| 28 | Obsługa DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82,Option 37/38, IPv4/IPv6 DHCP, Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server | Tak - opisać |  |
| 29 | Gwarancja: minimum 3 lata od odbioru. Wymiana uszkodzonego przełącznika na nowy do 4 godzin od zgłoszenia usterki 7 dni w tygodniu. Dostarczony sprzęt objęty musi być bezpłatnym, telefonicznym wsparciem technicznym producenta na terenie Polski, świadczonym przez oficjalnego przedstawiciela producenta dostarczonego sprzętu. Dostarczony sprzęt objęty musi być bezpłatnym wsparciem w zakresie aktualizacji oprogramowania dostarczonych urządzeń. # UWAGA! - jest to kryterium oceny ofert. | Tak – opisać (podać liczbę mięsięcy) |  |
| 30 | Moduły światłowodowe SFP 1.25 Gbps LC 1310nm SMF 20 km do oferowanego przełącznika – 57 szt. | Tak - opisać |  |
| 31 | Kable fabrycznie zarobione, jednoczęściowe do łączenia zamawianych przełączników dostępowych w stos duplex SM SFP+ 10Gbit 1 m – 73 szt. | Tak – opisać |  |
| 32 | Kable fabrycznie zarobione, jednoczęściowe do łączenia zamawianych przełączników dostępowych w stos duplex SM SFP+ 10Gbit 5 m – 3 szt. | Tak – opisać |  |
| 33 | Opieka powdrożeniowa dotyczy switchy dostępowych 1. Wykonawca min. co 6 miesięcy będzie weryfikował aktualność oprogramowania i w razie pojawienia się nowej wersji zobowiązany jest przeprowadzić aktualizację nowego oprogramowania na wszystkich dostarczonych przełącznikach, operacja ta nie może przerwać ciągłości funkcjonowania placówki i musi być wykonana w porze dogodnej dla Zamawiającego. Każdorazowo po wykonaniu aktualizacji urządzeń wykonany będzie test poprawności funkcjonowania sieci. Aktualizacja nie może być wykonywana zdalnie. Po wykonaniu aktualizacji wykonawca przygotuje protokół zawierający numer seryjny urządzenia, wersja oprogramowania przed i po. 2. Wykonawca przeprowadzi przez zadeklarowany okres przeglądy serwisowe dostarczonych przełączników min. raz w roku, przegląd serwisowy wykonany będzie przez wykwalifikowanych inżynierów, posiadających certyfikat producenta dostarczanego sprzętu. Czynności jakie powinny być wykonane podczas przeglądu serwisowego: • Sprawdzenie logów switcha celem wykrycia nieprawidłowego działania urządzenia i poszczególnych portów • Sprawdzenie fizyczne wentylatorów (radiatorów) i jeśli jest o konieczne odkurzenie ich lub wymiana w przypadku głośniej pracy spowodowanej uszkodzeniem łopatek lub łożysk. Przegląd serwisowy nie może być wykonywany zdalnie. Po wykonaniu przeglądu wykonawca przygotuje raport zawierający numer seryjny urządzenia, stan techniczny, wykonane czynności serwisowe. Wykonawca musi zapewnić bezpłatne telefoniczne wsparci techniczne na terenie Polski na dostarczone i zainstalowane urządzenia. | Tak - opisać |  |
| II. | Kable przyłączeniowe |  |  |
| 1 | Patchcord światłowodowy SM LC-LC 1 m – 98 szt. | Tak - opisać |  |
| 2 | Patchcord światłowodowy SM LC-LC 3 m – 4 szt. | Tak - opisać |  |
| 3 | Patchcord UTP 6A 50 cm niebieski – 2 715 szt. | Tak - opisać |  |
| 4 | Patchcord UTP 6A 50 cm żółty – 304 szt. | Tak - opisać |  |
| 5 | Patchcord UTP 6A 50 cm zielony – 400 szt. | Tak - opisać |  |
| 6 | Patchcord UTP 6A 50 cm biały – 439 szt. |  |  |
| 7 | Wraz z dostawą wymagane jest: - Montaż organizerów grzebieniowych poziomych w szafach - Montaż 100 szt. przełączników w szafach na ramach RACK zgodnie z ustalonym porządkiem przez Zamawiającego w układzie „Patchpanel-Grzebień-Przełącznik-Grzebień-Patchpanel” w budynkach 520,530,540,560 w lokalizacji na ul. Św Józefa 53-59 - Skrosowanie w/w przełączników kablami 0.5m z patchpanelami z użyciem kabli o kolorze odpowiadającym danej aplikacji zgodnie z ustalonym porządkiem przez Zamawiającego - Zestawienie połączeń między przełącznikami za pomocą kabli do stackowania - Montaż modułów SFP oraz SFP+ w dostarczonych przełącznikach. - Zestawienie połączeń światłowodowych „punkt-punkt” 2x1Gbit przy pomocy dostarczanych modułów SFP i patchcordów światłowodowych zgodnie z ustaloną z Zamawiającym koncepcją szkieletu sieci komputerowej w budynkach 520,530,540,560 w lokalizacji na ul. Św Józefa 53-59 (w budynkowych punktach dystrybucyjnych, w międzybudynkowym punkcie dystrybucyjnym, w serwerowni) - Podłączenie przełączników do listew zasilających wraz z dostawą niezbędnego okablowania. - Dostarczenie wszelkich materiałów montażowych (śrub, uchwytów,listew zasilających ) i montaż akcesoriów jest po stronie Wykonawcy. | Tak - opisać |  |
| 13 | Wymagany okres gwarancji: 3 lata od odbioru. | Tak |  |

...................................	                                                                                                                                                        ....................................................

data                                                                                                                                                                               pieczątka i podpis Wykonawcy