PAKIET 10

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | DEFIBRYLATOR -1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2019 |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DEFIBRYLACJA: - rodzaj impulsu: dwufazowy - energia: 140 360J - czas trwania cyklu: zazwyczaj 20 sekund | TAK |  |
|  | EKG: - metoda: Eindhoven II - oporność pacjenta: 23-200 Ohm - częstość akcji serca: 30-300 uderzeń / min | TAK |  |
|  | MONITOR: - typ: LCD - wymiary: 4,7"; 320x240px - szybkość: 25 mm/s - czułość: 10mm/Mv - wybór z 4 języków – w tym j. polski | TAK, podać |  |
|  | DETEKCJA VF/VT: - detekcja VF/VT: TAK - czas analizy: 7-12 s - próg VF/VT : 200 μ V - próg zatrzymania serca: <200 μ V - detekcja rozrusznika serca: TAK | TAK |  |
|  | ELEKTRODY: - elektrody przylepne, wstępnie podłączone - elektrody pediatryczne (opcjonalnie) - długość przydatności: 36 miesięcy - długość kabla: 1.5 m - aktywna powierzchnia elektrod: 164 cm2 - warunki przechowywania: od 0 do 50 stopni C | TAK |  |
|  | PRZECHOWYWANIE DANYCH: - pamięć przenośna: karta CF - czas zapisu: do 100 godzin - oprogramowanie PC | TAK, podać |  |
|  | ZASILANIE: - bateria: LiMnO2, 15V, 2,8Ah, żywotność: do 6 lat (ilość wyładowań do 200@360J, monitorowanie 15h) lub - akumulator: LiFePO4, 13,2V, 2,3Ah, żywotność: do 4 lat, wielorazowego użytku, (ilość wyładowań do 150@200J, monitorowanie 5h) | TAK |  |

| POZOSTAŁE WYMOGI ; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Użytkownika (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Użytkownik | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Użytkownika miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Użytkownika | TAK |  |

|  | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK, podać |  |

|  | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty pochodzą od jednego producenta tworząc w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów

spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………….                                                         …………………………………………………….

data	                  podpis