PAKIET 11

ZESTAWIENIE   PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Przedmiot |  | SSAK ELEKTRYCZNY 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ |  |  |  |  |
| Producent |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  | 2019 |  |  |
| Lp. | ## PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |  | WYMAGANIA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1. | Wysokiej jakości, profesjonalny ssak medyczny |  | TAK |  |
| 2. | Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz |  | TAK |  |
| 3. | Moc: 110W |  | TAK |  |
| 4. | Maksymalny przepływ: 40 L / min |  | TAK, podać |  |
| 5. | Maksymalne ciśnienie: 80 kPa |  | TAK, podać |  |
| 6. | Wymiary: 320x900x300mm (+/-10%) |  | TAK, podać |  |
| 7. | Waga: 6,2 kg (wózek 13,6 kg) (+/-10%) |  | TAK, podać |  |
| 8. | Normy: CEI 62-5 (IEC 601-1) - 93/42 EEC |  | TAK |  |
| 9. | Maksymalny przepływ nie mniejszy niż 59 l/min i nie większy niż 63 l/min |  | TAK, podać |  |
| 10. | Statyw jezdny |  | TAK |  |
| 11. | zabezpieczenie przed przepełnieniem |  | TAK |  |
| 12. | dwie butle 2l z poliwęglanu, |  | TAK |  |
| 13. | wskaźnik ciśnienia, |  | TAK |  |
| 14. | regulację siły ssania |  | TAK |  |
| 15. | włącznik |  | TAK |  |
| 16. | dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów |  | TAK |  |

| POZOSTAŁE WYMOGI ; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Użytkownika (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Użytkownik | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Użytkownika miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Użytkownika | TAK |  |
|  | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |

|  | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK, podać |  |

|  | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty pochodzą od jednego producenta tworząc w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | TAK, podać |  |
|  | Możliwy wybór koloru przez zamawiającego | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów

spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………….                                                         …………………………………………………….

data	                  podpis